## Московский Государственный Университет им. Н.Э.Баумана ## Факультет «Информатики и систем управления» ## Кафедра «Компьютерные системы и сети» ## Отчет к лабораторной работе №1 ###### «Освоение методики проектирования средств обеспечения теплового режима конструкции ЭВМ и РЭА» Студент: Конюхов В.В. ## Группа: ИУ6-81 Москва, 2003

Цель работы: закрепление знаний, полученных при изучении теоретических основ проектирования средств обеспечения  тепловых режимов конструкции ЭВМ, и приобретение навыков постановки и решения двух из семи основных теплофизических задач, возникающих при проектировании.

Для решения поставленной задачи анализа теплового режима , герметичного блока с вертикально расположенными субблоками необходимо решить подзадачу №7 «Расчет температуры корпуса и пакета плат одноблочной ЭВМ», для решения которой необходимо решить подзадачу №3 «Определение теплового сопротивления при передаче теплоты кондукцией» с использованием дополнительных указаний.

Обоснование выбора задач: Для расчёта мы решили использовать 3-ю (Определение теплового сопротивления при передаче теплоты кондукцией) и 7-ю (Расчет температуры корпуса и пакета плат одноблочной ЭВМ) задачи из диалогового пакета программ «Termojob».

Наш выбор объясняется тем, что у нас ничего не сказано о принудительной конвекции или системе охлаждения, поэтому нам не понадобятся задачи 2,4 и 6. По заданию, мы оперируем уже с готовыми субблоками с грамотно установленными на них микросхемами, поэтому 1 задача тоже не нужна.

Тепловое сопротивление по условию вычисляется по приведённой в методической разработке формуле. Это более простой вариант вычислений, т.к. следовало бы вычислять это сопротивление в задаче 5 (Определение тепловых параметров несущих конструкций — анизотропного тела), и мы пошли более простым путём.

Решаемая задача №3. Задача предназначена для  определения теплового сопротивления при передаче теплоты кондукцией от основания корпуса микросхемы к каркасу (направляющим) блока.

Область применения: Блоки (одноблочные ЭВМ) с вертикально или горизонтально ориентированными субблоками. Субблоки могут быть каркасной или бескаркасной конструкцией с теплопроводящими шинами и без них.

В конструкции с теплопроводящими шинами считается, что зазор между микросхемой и шиной заполнен теплопроводящей смазкой, в субблоках без теплопроводящих шин. Микросхемы посажены на лак. Направляющие блоков могут быть заполнены или не заполнены теплопроводящей смазкой.

Данная задача может решаться для одного из 3 вариантов конструкции:

- Субблок с теплопроводящими шинами и каркасом.

- Субблок без теплопроводящих шин, но с каркасом.

- Субблок без теплопроводящих шин и каркаса.

По заданию конструкция субблока бескаркасная и без токопроводящих шин. Выбираем 3-ий вариант решения задачи.

Эскиз конструктивного модуля.

Результат решения 3-й задачи:

Вычислим тепловое сопротивление зона-корпус:

### Решаемая задача №7: Анализ теплового режима одноблочной ЭВМ при естественном охлаждении.

Одноблочную конструкцию с вертикально ориентированными субблоками  часто

используют для нестационарных ЭВМ.В связи с  этим  интересен  анализ  ее

теплового  режима .При переходе к тепловой модели  в  качестве  нагретой

зоны  будем рассматривать субблок. Примем  следующие ограничения и допущения:

нагретые зоны и корпус ЭВМ являются изотермическими  поверхностями

с температурами θi и θk; давление   внутри   корпуса  больше 133кПа,есть

гравитация, эффективная  ширина  каналов  между субблоками    больше

2...3 мм, т.е. возможен теплообмен за счет естественной конвекции;

Рис 6.15.Тепловая модель одноблочной ЭВМ с вер тикально-ориентированными

субблоками(а) и распределение температурного поля по осям X,Y,Z (б)

платы субблоков   имеют   одинаковый   размер, причем   δэф,bэф<<Lx,Ly,Lz  (рис

6.15),ширина зазора между крайними платами и корпусом больше δэф; скорость

движения воздуха постоянна по длине канала образованного субблоками.

Тепловая модель  с  необходимыми  размерами  показана  на  рис.6.15,а.При

естественном охлаждении  такой  конструкции  температурное  поле  неравномерно

распределено по осям x,y,z. На рис.6.15,б показаны зависимости температуры  па-

кета плат от координат x,y,z.

Рассмотрим механизмы передачи тепловой энергии от нагретых зон в окружающую

среду. В ЭВМ с субблоками бескаркасной конструкции без теплоотводящих шин

можно пренебречь передачей теплоты кондукцией  по элементам крепления и

монтажа. Тепловая энергия  выделяемая i-ой нагретой зоной

(субблоком),передается излучением  с боковых поверхностей на соседние (i+1)-ю

и  (i-1)-ю  нагретые  зоны (тепловые сопротивления   Ri,i+1  и Ri,i-1) и с

торцовых поверхностей к корпусу (тепловые сопротивления Riк).От боковых

поверхностей 1-ой и n-ой плат тепловая энергия передается  излучением  к

корпусу  (тепловые  сопротивления  R1к. и Rnк.б).Тепловая энергия от плат

передается воздуху за счет  естественной  конвекции в  каналах  между  нагретыми

зонами, а также между 1-ой и n-ой платами и боковыми стенками  корпуса

(тепловые  сопротивления  Riв).Передачей  тепловой энергии конвекцией от

торцевых поверхностей плат пренебрегаем из-за малой площади поверхности.

Тепловая энергия, воспринятая  воздухом, конвекцией  передается

корпусу (тепловое  сопротивление Rвк),который рассеивает ее в окружающую среду

Рис 6.16. Тепловая схема одноблочной ЭВМ с естественным охлаждением

в общем случае за счет кондукции, конвекции и излучения (тепловое сопротивление Rкс).

Тепловая схема составленная на основании выполненного анализа  механизмов

передачи тепловой энергии, показана на рис.6.16. Уравнения теплового баланса:

Ф1=(θ1-θк)(σ1к+σ1кб)+(θ1-θ2)σ1,2+(θ1-θв)σ1в;

Фi=(θi-θi-1)σi-1,i+(θi-θi+1)σi,i+1+(θi-θв)σiв+

+(θi-θk)σik;  i=2,3,...,n-1;                        (6.62)

Фn=(θn-θk)(σnk+σnк.б)+(θn-1-θn)σn-1,n+(θn-θв)σnв;

Фзв=(θв-θк)σвк;Ф=(θк-θс)σкс,

n

где Фзв=∑ (θi-θв)σiв - суммарная тепловая энергия, передаваемая конвекцией

i=1

зонами воздуху и затем воздухом корпусу;

n

Ф=∑ Фi - суммарная тепловая энергия, выделяемая платами.

i=1

Тепловые проводимости ,входящие в  (6.62) ,зависят от температур плат,

воздуха внутри ЭВМ, корпуса и окружающей корпус  среды. Поэтому  уравнения

теплового баланса -  нелинейные. Дальнейшее изложение будем вести в

предположении, что решение этих уравнений находится методом итераций, исходя из

предполагаемых  значений неизвестных перегревов. Основные этапы метода:

1) задают начальные значения  неизвестных  перегревов  корпуса, воздуха  и

нагретых зон;

2) для данных перегревов определяют тепловые проводимости;

3) решают уравнения теплового баланса относительно неизвестных перегревов;

4) текущие значения перегревов сравнивают  с  предыдущими, т.е.  проверяют

условие ¦Δθn-Δθn-1¦<=ε ,где ε - точность приближения; n - шаг итерации.

Если данное условие выполнено, то решение получено, в противном случае

вычисления продолжают начиная с этапа 2.

Тепловые проводимости для теплообмена конвекцией в каналах определяют  по

(6.14) ,где коэффициент αiв подсчитывают по  (6.32) .Таким образом,

σiв=4,12λв*Ly*Lz/bэф,    (6.63)

где bэф находится по  (6.31) ;λв - берут из таблицы 1.

Тепловая проводимость  σвк  равна  сумме  трех  составляющих: от  двух  пар

плоских вертикальных стенок площадью соответственно 2L1*L3 и 2L2*L3 и двух

горизонтальных стенок  площадью L1*L2 каждая. Для предполагаемого перегрева θв-θк

проверяют условие  (6.23) .В зависимости от выполнения этого условия находят

коэффициент теплообмена  αjвк  по  (6.24)  или  (6.25) .Если например условие

(6.23) выполняется, то коэффициент αjвк  определяют по закону  степени

1/4:для  вертикальных стенок  αв.вк=A2[(θв-θк)/L3](1/4)*Kн  и  для

горизонтальных, отдающих тепловую энергию вверх и вниз, соответственно

αвк.гр=1,3A2[(θв-θк)/min(L1,L2)](1/4)Kн;

αвк.гн=0,7A2[(θв-θк)/min(L1,L2)](1/4)Kн;

Результирующая тепловая проводимость

σвk=[A2[(θв-θк)/L3](1/4)*(2L1*L3+2L2*L3)+

+2A2[(θв-θк)/min(L1,L2)](1/4)*L1L2]*Kн,

окончательно

σвk=2А2(θв-θк)(1/4)[(L1L3+L2L3)/L3(1/4)+L1L2/min(L1,L2)(1/4)]Kн  (6.64)

Коэффициент теплообмена    излучением    для    тепловых    проводимостей

σi-1,i;σ1к.б;σnк.б определяется по (6.48) ,где  φi-1,i=φ1к.б=φnк.б=φ1,а

приведенная степень черноты - по  (6.49) .Тепловая проводимость, например,

σi-1,i=εпрi-1,i*5,67*10(-8)[(θi-14-θi4)/(θi-1-θi)]Si-1,    (6.65)

где Si-1=LyLz;в  качестве θi-1 и θi берутся предполагаемые температуры (i-1)-й

и i-й нагретых зон.

Аналогично находятся  тепловые  проводимости σiк.В первом приближении при

φ=1 можно считать площадь излучающей поверхности Sт=2δэф(Ly+Lz).

Если корпус ЭВМ установлен на амортизаторах, передачей теплоты от него

кондукцией можно пренебречь. Конвективная составляющая тепловой  проводимости

σкс определяется аналогично σвк. При справедливости закона степени 1/4

конвективная составляющая

σк.кс=2А2(θк-θс)(1/4)[(L1L3+L2L3)L3(1/4)+L1L2/min(L1,L2)(1/4)]Kн (6.66)

Коэффициент теплообмена  излучением  от  корпуса  к  среде  определяют по

(6.48)  при  φкс=1 и εпр.кс=εк. Тогда лучевая составляющая тепловой

проводимости корпус-среда

σл.кс=εк*5,67*10(-8)[(θк4-θс4)/(θк-θс)]Sk,               (6.67)

где θк-  предполагаемая температура корпуса;  Sk=2(L1L2+L1L3+L2L3) - площадь

поверхности корпуса.

В пакете TermoJob были заданы следующие параметры:

- Толщина платы – 1,5 мм

- Расстояние между платами – 20 мм

- Мощность, рассеиваемая пакетом плат – 36 Вт

- Давление внутри корпуса – 133 Па

- Температура окружающей среды – 32 С

- Точность приближения перегревов – 1 С

- Предполагаемое соотношение перегревов – 0, 2

- Степень черноты поверхности корпуса – 0,89

- Число плат в пакете – 4

- Число микросхем в канале – 100

- Размер корпуса ЭВМ

- Длина – 110 мм

- Ширина – 250 мм

- Высота – 250 мм

- Размер пакета плат

- Длина – 66 мм

- Ширина – 240 мм

- Высота – 220 мм

- Размер микросхем

- Длина – 18 мм

- Ширина – 6 мм

- Высота – 3 мм

Тепловое сопротивление теплопроводности: 7 К/Вт

Соответственно были получены следующие результаты:

Полученная температура блока 47,04град. соответствует норме в 60град., а среднеповерхносная температура пакета плат 76,89град. не соответствуют норме в 75град..

В результате для понижения среднеповерхносной температуры пакета плат было принято решение о введении каркаса субблока и теплопроводящих шин, а так изменение материала покраски.

Результат решения 3-й задачи:

Вычислим тепловое сопротивление зона-корпус:Rzkt=Rtsm⋅2⋅Nm2+2⋅Nm3⋅Nm+1⋅N⋅M=10,317

Соответственно были получены следующие результаты:

Полученная температура соответствует норме.