Министерство образования Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Н. Э. БАУМАНА

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Компьютерные системы и сети»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ИУ6,
                                                                           д.т.н., проф.                           Сюзев В.В.
                                                                          «___» ______________ 2003 г.

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ПО КУРСУ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭВМ И СИСТЕМ

Микропроцессорные системы

Руководитель,

проф.            			В.А. Овчинников

Исполнитель,

студ. гр. ИУ6-81                        В.В. Конюхов

2003

Цель работы- закрепление знаний, полученных при изучении теоретических основ проектирования средств обеспечения тепловых режимов конструкций ЭВМ, и приобретение навыков постановки и решения двух из семи основных теплофизических задач, возникающих при проектировании.

## Описание конструкции и задание

Блок специализированной ЭВМ реализован в герметичном литом неоребренном корпусе  из алюминиевого сплава. Корпус покрашен черным муаром. В блок входят четыре субблока бескаркасной конструкции, без теплоотводящих шин. Субблоки ориентированы вертикально и вставляются в фрезерованные направляющие. Выполнить анализ теплового режима блока, считая температуру корпуса микросхемы равной температуре нагретой зоны, проверьте, обеспечивается ли  нормальный тепловой режим. В случае необходимости доработь конструкцию блока и/или кондукцией от основания микросхемы к корпусу блока. Подбирая характеристики покрытий и конструкционных материалов, а так же размеры деталей, добиться, чтобы обеспечивался нормальный тепловой режим работы микросхем.

## Исходные данные

Длина корпуса блока L1=110мм

Ширина корпуса блока L2=250мм

Высота корпуса бока L3=250мм

Длина пакета плат Lx=66мм

Ширина пакета плат Ly=240мм

Высота пакета плат Lz=220мм

Толщина платы субблока S(Nп)=1,5мм

Расстояние между платами B=20мм

Зазор между субблоком и направляющей L3=0,1мм

Зазор между микросхемой и платой H3=0,1мм

Длина корпуса микросхемы Lм=18мм

Ширина корпуса микросхемы Bм=6мм

Высота корпуса микросхемы Hм=6мм

Высота направляющей субблока Dн=3мм

Мощность, рассеиваемая блоком Ф=36Вт

Мощность, рассеиваемая микросхемой Ф=90мВт

Давление внутри бока 133 кПа

Допустимая температура блока Tбд=60С

Допустимая температура микросхем Tд=75С

Температура окружающей среды T=32C

Точность приближения перегрева e=1C

Удельная тепловая проводимость контакта

Основание микросхемы – плата субблока 40Вт/м*м*К

Коэффициент теплопроводности материала платы субблока 0,33 Вт/м*К

Заполенение направляющих блока теплопроводящей смазкой ДА

Коэффициент теплопроводности смазки между платой и направляющей 1Вт/м*К

Способо монтажа микросхем на плате – односторонний.

## Обоснование выбора задач

Для проверки теплового режима необходимо использовать данные, полученные при решении задачи №7. Для решения этой задачи необходимы данные, полученные при решении задачи №3 (Rц).

## Конструкция субблока

Количество микросхем на плате — 100 шт. Микросхемы расположены в 10 рядов, по 10 в ряду.

Геометрические размеры платы: 240х220, при размещении микросхем большей стороной (18 мм) вдоль большей стороны платы (240 мм) рядами при расстоянии между микросхемами 5 мм получаем краевой зазор

Рисунок 1. Эскиз конструкции субблока

## Определение теплового сопротивления при передаче теплоты кондукцией от основания корпуса микросхемы к каркасу (направляющим ) блока (задача №3)

Блоки  (одноблочные ЭВМ) могут быть с вертикально или горизонтально ориентированными субблоками. Субблоки могут быть каркасной или бескаркасной конструкции, с теплопроводящими шинами или без них.

В конструкции с теплопроводящими шинами считается, что зазор между микросхемой и шиной заполнен теплопроводящей смазкой, в субблоках без теплопроводящих шин микросхемы посажены на лак. Направляющие блоки могут быть заполнены или не заполнены теплопроводящей смазкой.

Данная задача может решаться для одного из трех вариантов конструкции.

1. Субблок с теплопроводящими шинами и с каркасом.

2. Субблок без теплопроводящих шин, но с каркасом.

3. Субблок без теплопроводящих шин и без каркаса.

Ограничения на исходные данные:

Расстояние от правого края микросхемы до каркаса L1: 1 .. 460 мм.

Расстояние от левого края микросхемы до каркаса L2: 1 .. 460 мм.

L1+L2=50 .. 500 мм.

Длина платы Lk: 50 .. 500 мм.

Толщина каркаса Hк: 1 .. 5 мм.

Толщина стенки каркаса Bк: 0.2 .. 2 мм.

Ширина каркаса Dк: 1 .. 12 мм.

Ширина теплопроводящей шины Bш: 2 .. 40 мм.

Толщина теплопроводящей шины Нш: 0.1 .. 2 мм.

Зазор между микросхемой и теплопроводящей шиной Нз: 0.01 .. 1 мм.

Длина корпуса микросхемы Lm: 2.. 60 мм.

Ширина корпуса микросхемы Bm:2 .. 30 мм.

Высота направляющей субблока Dm: 1.. 10 мм.

Зазор между каркасом субблока и направляющей блока Lз: 0.01 .. 1 мм.

Коэффициент теплопроводности материала теплопроводящей шины: 40 .. 400 Вт/(м*К).

Коэффициент теплопроводности материала субблока: 40 .. 400 Вт/(м*К).

Коэффициент теплопередачи контактной пары шина-каркас субблока: 500 .. 60000 Вт/(м*К).

Коэффициент теплопередачи контактной субблок – каркас субблока: 2000 .. 20000 Вт/(м*К).

Коэффициент теплопроводности теплопроводящей смазки в зазоре между основанием микросхемы и теплопроводящей шиной: 0.5 .. 50 Вт/(м*К).

Введем данные из раздела Описание конструкции и задание в поля формы ПМК. Результат представлен на рисунке 2.

Результатом расчета этой конструкции (задача 3) было получено значение Rц = 967,16 К/Вт. Согласно приведенной в метидических указаниях формуле расчетное значение Rзкт = 133,76 К/Вт.

5. Задача №7 — Расчет температуры корпуса и печатных плат

Область применения:

Одноблочные ЭВМ в герметичном неоребренном корпусе с вертикально ориентированными субблоками бескаркасной конструкции. Охлаждение естественное, среда внутри корпуса — воздух.

Ограничения на исходные данные:

Длина корпуса ЭВМ L1: 20 ... 1000 мм.

Ширина корпуса ЭВМ L2: 50 ... 800 мм.

Высота корпуса ЭВМ L3: 50 ... 800 мм.

Число плат в пакете:2 ... 100.

Толщина платы S: 0.5 ... 4 мм.

Расстояние между платами B: 4 ... 50 мм.

Мощность, рассеиваемая пакетом плат: (0.005 ... 300)*<число плат в пакете>.

Давление внутри корпуса: 133 КПа ... 200 КПа.

Температура окружающей среды: -50 ... 60 °С.

Точность приближения перегревов: 0.001 ... 5

Предполагаемое соотношение   перегревов   (зона-воздух)/(воздух-корпус)=a1/a2, причем a1+a2=1

/* a1: 0.1 ... 0.95 */

/* a2: 0.9 ... 0.05 */

Число микросхем в канале: 1 ... 500 для одного канала

Длина корпуса микросхемы: 2 ... 60 мм.

Ширина корпуса микросхемы: 2 ... 30 мм.

Высота корпуса микросхемы: 0.1 ... 50 мм.

Исходные данные для задачи №7:

Результаты решения задачи №7:

Перегрев корпуса: 15,04 С

Среднеповерхностная температура корпуса: 47,04 С

Перегрев пакета плат: 29,85 С

Среднеповерхностная температура пакета плат: 76,89 С

6. В результате решения  поставленной задачи была применена конструкция с теплоотводящими шинами и каркасом. Исходные данные для задачи №3:

Результат решения задачи №3: Rц = 47,32 К/Вт, Rзкт = 6,54 К/Вт.

После изменений температурный режим стал нормальным 74,07 С < 75 С.

Вывод: в результате лабораторной работы было установлено, что применение каркаса и теплоотводящих шин позволило нормализовать тепловой режим.