Лабораторная работа

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО ТАЙМЕРА КР580ВИ53

Цель работы:

изучение основных  режимов  работы  таймера и их программирование,

анализ схем включения таймера для проведения исследований,

анализ временных диаграмм выходных сигналов.

Введение

Для получения  программно-управляемых временных задержек и выполнения времязадающих функций в МП - системах,  построенных на основе МПК  КР580, применяется микросхема программируемого интервального таймера (ПИТ) КР580ВИ53. Микросхема может использоваться как  источник внешних событий, программируемый делитель частоты, одновибратор с программируемой длительностью импульса, формирователь строба с программно-управляемой задержкой.

Микросхема содержит три канала,  которые работают и программируются независимо друг от друга. Работа каждого канала может управляться внешним управляющим сигналом.

Таймер микросхемы  (рис.1)  содержит  буфер данных, общий узел управления и три канала (0,  1,  2). Каждый канал содержит 16-разрядный счетчик, 6-разрядный регистр режима и схему управления и синхронизации в канале.

Счетчики каналов  работают  в  режиме вычитания в двоичном или двоично-десятичном коде.  Начальные значения  счетчиков  (1 или 2 байта) загружаются через 8-разрядную шину данных ШД и буфер данных.  Режимы работы счетчиков задаются  путем  занесения управляющих слов в регистры режима (РР) каналов.

Счетные импульсы тактового генератора или от внешних устройств поступают на входы C0, C1, C2. Разрешение счета производится при наличии сигнала "1" на разрешающих входах  CE0, СЕ1, СЕ2. При  равенстве 0 содержимого какого-либо счетчика вырабатывается один из выходных сигналов конца  счета  Вых0,  Вых1, Вых2. В процессе работы счетчиков их содержимое может быть считано на шину данных МП -системы.  Считывание содержимого регистров режима невозможно.

Адресация счетчиков и регистра  управления осуществляется с помощью 2-разрядного кода, поступающего по линиям А0, А1 адресной магистрали системы на входы А0, А1 микросхемы. Режим обращения к выбранному  устройству  устанавливается сигналами на инверсных входах записи WR/ и чтения RD/ (табл.1). Обычно таймер подключается к адресной магистрали МП -системы как внешнее устройство.  В этом случае для выбора микросхемы используется инверсный  вход CS/, на который поступает сигнал с дешифратора старших разрядов 8-разрядного адреса (А2...А7).

Табл. 1

| CS/ | RD/ | WR/ | A0 | A1 | Операция | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ШД  Сч0 | Загрузка Сч0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ШД  Сч1 | Загрузка Сч1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ШД  Сч2 | Загрузка Сч2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ШД  РР | Загрузка РР |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Сч0  ШД | Чтение Сч0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сч1  ШД | Чтение Сч1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сч2  ШД | Чтение Сч2 |
| 1 | х | х | х | х | - | Схема не выбрана |
| 0 | 1 | 1 | х | х | - | Передачи нет |

Режимы работы каналов. Каждый канал таймера может работать в одном из 6-и режимов:

режим 0 (прерывание по окончании счета);

режим 1 (генератор одиночного импульса);

режим 2 (генератор частоты);

режим 3 (генератор меандра);

режим 4 (одиночный программно - управляемый сигнал);

режим 5 (одиночный аппаратно - управляемый сигнал).

Временные сигналы работы канала ПИТ представлены на рис.2.

В режиме 0 счетчик функционирует как программируемый таймер. Сразу  после занесения управляющего слова на выходе канала OUT появляется сигнал "0", который сохраняется после загрузки в счетчик начального значения и в процессе уменьшения содержимого счетчика до тех пор,  пока его содержимое не равно 0. Вычитание в счетчике  происходит под действием импульсов, поступающих на вход С при наличии разрешающего сигнала "1"  на  входе  СЕ.  В дальнейшем уровень "1" на выходе канала сохраняется до тех пор, пока канал не будет перезагружен управляющим словом или  значением счетчика.  Если занесение в счетчик нового значения производится во время счета,  то после занесения первого байта  счет останавливается, а после занесения второго байта счет возобновляется с нового начального значения.

В режиме 1 счетчик функционирует как программируемый одновибратор. Сигнал на  выходе канала принимает значение "0" после первого импульса,  следующего за фронтом разрешающего сигнала.  По окончании счета  на выходе устанавливается уровень "1".  Таким образом, длительность формируемого импульса на выходе t=nT, где n - число, занесенное в счетчик; Т - период тактовых импульсов. Занесение в счетчик нового начального значения после прихода фронта разрешающего сигнала не  влияет  на длительность отрабатываемого импульса  на выходе.  Если во время счета на разрешающий вход  поступит  фронт сигнала,  то счет будет начат сначала.

В режиме 2 счетчик работает как делитель частоты,  вырабатывая на выходе отрицательные импульсы длительностью Т и периодом следования nT, где n - число, занесенное в счетчик. При занесении в счетчик нового начального значения отрабатываемый период не  изменяется,  но  последующие периоды будут иметь новое значение. При подаче на разрешающий вход сигнала "0" счет прекращается, а  при восстановлении уровня "1" возобновляется  сначала. Таким образом,  сигнал на входе СЕ можно использовать для синхронизации работы счетчика.

В режиме 3 сигнал на выходе в течении одной  половины  заданного интервала времени nT (Т - период тактовых импульсов, n - четное число) имеет уровень "1",  в течение другой половины - уровень "0". Если n - нечетное число, то уровень "1" на выходе будет в течение (n+1)/2 тактов,  уровень  "0"  -  в  течение(n-1)/2 тактов. При n=3 режим не выполняется. Сигнал на входе СЕ как и в режиме 2,  может использоваться для синхронизации.

Режим 4 служит  для  формирования  программно-управляемого строба. После  загрузки управляющего слова на выходе появляется уровень "1".  После занесения в счетчик начального значения при наличии сигнала  "1"  на разрешающем входе начинается счет.  По окончании счета на выходе появляется сигнал "0" длительностью в один период входных импульсов. Для формирования следующего импульса необходимо снова  перезагрузить канал.  Перезагрузка счетчика во время счета приводит к следующему:  загрузка младшего байта не влияет на текущий счет, загрузка старшего байта запускает новый цикл счета.

В режиме 5 на выходе канала формируется сигнал  "0",  длительностью в  один  период входных сигналов по окончании счета. Каждый положительный сигнал СЕ запускает  счетчик  или  перезапускает его, если счет не завершен. Перезагрузка счетчика новым числом во время счета не влияет на длительность текущего цикла, но следующий цикл уже будет иным.

Инициализацию каждого канала  осуществляют  путем  засылки управляющего слова в регистр управления по адресу А1=А0=1, используя для этого,  например, команду вывода данных OUT. Формат управляющего слова приведен на рис.3.

Управляющее слово для заданного счетчика устанавливает режим работы,  запись и считывание одного или двух байтов, составляющих содержимое счетчика, счет в двоичной или двоично-десятичной системе счисления. Вслед за управляющим  словом  заносится начальное значение указанного счетчика. При записи обоих байтов они заносятся последовательно с помощью  двух команд при одинаковом адресе на входах А0,  А1. Вначале загружается младший байт, а затем старший байт.

Считывание содержимого любого счетчика может быть выполнено двумя способами.  В первом случае считывание  осуществляется одной или  двумя командами ввода (IN) в зависимости от значений разрядов D4,  D5 управляющего слова.  В этом случае  необходимо приостановить счет  на время чтения путем подачи сигнала "0" на вход СЕ (кроме режима 1),  либо с помощью дополнительных  логических схем  блокировать  поступление тактовых сигналов на вход канала. Во втором случае чтение осуществляется без останова работы счетчика, чтение "на лету". Для этого в таймер заносится управляющее слово с разрядами D4=D5=0. Значения разрядов D0...D3 при этом несущественны.  Содержимое заданного счетчика  копируется в специальный буфер,  откуда считывается обычным путем. В любом случае операция считывания (1 или 2  байта)  должна  быть проведена полностью.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D5 D4 | Операция |
| --- | --- |
| 0 0 | Чтение на лету |
| 0 1 | Только старшего байта |
| 1 0 | Только младшего байта |
| 1 1 | Сначала младшего, а затем старшего байта |

| D7 D6 | Выбор |
| --- | --- |
| 0 0 | Канал 0 |
| 0 1 | Канал 1 |
| 1 0 | Канал 2 |
| 1 1 | Запрещено |

| D3 D2 D1 | Режим |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 0 |
| 0 0 1 | 1 |
| 0 1 0 | 2 |
| 0 1 1 | 3 |
| 1 0 0 | 4 |
| 1 0 1 | 5 |

| D0 | Комментарий |
| --- | --- |
| 0 | двоичный счет |
| 1 | 2-10-ый счет |

Рис.3

Описание модуля для исследования таймера.

Модуль состоит из двух функциональных  частей, одна из  которых предназначена для изучения организации временных интервалов на основе БИС ПИТ КР580ВИ53, а другая для изучения методов  последовательного обмена информацией на основе БИС универсального синхронно-асинхронного приемопередатчика (УСАПП) КР580ВВ51. Рассмотрим устройство и работу первой части этого модуля, упрощенная принципиальная  схема  которого  приведена  в приложении ( файл 8053.gif из папки Альбом Электрических Схем ). Схема состоит из следующих основных блоков: схемы дешифрации адреса,  буфера данных,  формирователя входных  сигналов, программируемого интервального таймера и схемы индикации.

Схема дешифрации  адреса  предназначена  для  формирования сигналов выборки на следующие элементы схемы:

на БИС ПИТ при обращении микроЭВМ к внешним  устройствам с адресами 98Н...9ВН.  При этом адреса каналов 0,1,2 и регистра управляющего слова 98Н, 99Н, 9АН и 9ВН соответственно,

на  схему  формирователя входных сигналов при выполнении команды вывода (OUT) на внешнее устройство с адресом 9ЕН.

Буфер данных  (BF)  предназначен для подключения элементов схемы к магистрали данных микроЭВМ. Таймер является центральным элементом модуля  и реализует необходимые функции формирователя сигнала с программируемыми временными параметрами. Входные сигналы канала 0 формируются вручную, кроме того, состояние входов С0, СЕ0 и выхода OUT0 этого канала индицируется с помощью  светодиодов, что  дает возможность изучить работу канала в шаговом режиме. На вход С1 канала 1 подается тактовая частота микроЭВМ, а на вход СЕ1 этого канала - сигнал с выхода триггера,  состояние которого задается программно. Таким образом, на примере канала 1  можно изучить работу таймера в динамическом режиме.  На вход С2 канала 2 также подается тактовая частота микроЭВМ, а на вход СЕ2 - сигнал с выхода канала 1, что позволяет получать периодический сигнал с программируемой скважностью.  Кроме  того, сигнал с  выхода  канала 2 используется для исследования работы УСАПП.

Схема формирователя входных сигналов позволяет формировать программно и вручную следующие сигналы:  С0 от кнопки SB1,  СЕ0 от переключателя SA3.1 и CE1 от триггера D5,  который устанавливается и сбрасывается программно путем записи 1 или 0 в внешнее устройство с адресом 9EH.

Схема индикации дает возможность визуально  контролировать состояние сигналов C0 (HL3), CE0 (HL4) и OUT0 (HL5).

Расположение органов   управления   и   индикации   модуля представлены на рис.4.

Верхняя секция

модуля

рис.4

Задание для самостоятельной подготовки.

1.Изучить электрическую схему модуля из Альбома электрических схем,  объяснив назначение всех элементов схемы.

2.Подготовить программы для исследования  всех  режимов  работы таймера на языке ассемблера и в 16-ных кодах.

Порядок выполнения работы.

1.Исследование режима 0.

Составить программу для исследования работы канала 0, осуществив загрузку  управляющего  слова  в регистр управляющего слова ПИТ и загрузку младшего байта в счетчик канала  0.  Установить сигнал CE на входе ПИТ в состояние 1, переведя переключатель SA3.1 в верхнее положение (далее  - "замкнув  переключатель"). Используя для формирования сигналов С кнопку SB1, проверить работу канала,  пользуясь диаграммами на рис.2. Зафиксировать результаты наблюдений выхода OUT (светодиод HL5).

2.Исследование режима 1.

Выполнить программу для исследования работы канала 0 в режиме 1.  С помощью переключателя SA3.1 сформировать положительный перепад сигнала СЕ. Подавая сигналы С, оценить длительность отрицательного сигнала на выходе OUT. Определить влияние сигнала СЕ,  выключив его после подачи на вход С, например, 2-х сигналов и затем включив его вновь.  Построить диаграмму выходного сигнала, если N=4.

3.Исследование режима 2.

Выполнить программу для исследования работы канала 0 в режиме 2.  Проверить работу канала  по  временным  диаграммам  на рис. 2. Проверить,  как влияет перезагрузка счетчика на длительность текущего цикла.  Проверить действие сигнала СЕ, разомкнув переключатель SA3.1 перед подачей на вход сигналов С.

4.Исследование режима 3.

Выполнить программу для исследования режима 3,  загрузив в счетчик N=4.  Проверить работу выхода OUT при подаче сигналов С от кнопки SB1. Повторить наблюдения при N=5. Убедиться, что при N=3 счет не производится.  Проверить влияние на  работу  канала сигнала СЕ.

5.Исследование режима 4.

Выполнить программу для исследования режима 4 с N=4.  Проверить работу канала по диаграммам на рис.2.  Проверить влияние сигнала СЕ, разомкнув его после начала счета. Зафиксировать результаты наблюдений в виде диаграмм.

6.Исследование режима 5.

Установить на входе сигнал СЕ=0. Разомкнув переключатель  SA3.1,  выполнить  программу  для исследования режима 5 с N=4. Нажимая кнопку SB1, подать счетные импульсы на вход.  Наблюдая за выходом OUT, убедиться, что счет не производится.  Подать счетные импульсы на вход при замкнутом положении переключателя SA3.1. Проверить работу выхода OUT. Перезагрузить канал и,  подав два импульса,  разомкнуть  и  снова замкнуть ключ  SA3.1,  продолжить  подачу импульсов.  Построить временную диаграмму выходного сигнала.  Проверить влияние перезагрузки канала  с  другим N на длительность текущего цикла,  а также длительность нового цикла,  запускаемого фронтом  сигнала СЕ.

7.Исследование способов чтения содержимого счетчиков таймера.

а)запрет счета на время считывания с помощью  сигнала СЕ.

Выполнить программу, текст которой приведен ниже:

3E??    MVI A,CW          ;Загрузка управляющего слова

D39B    OUT PIT+3

3E01    MVI A,1               ;Установка триггера в "1"

D39E    OUT TRIG         ;по адресу 9Е

3EFF    MVI A,BYTE1

D399    OUT PIT+1

3E00    MVI A,0              ;Сброс триггера в "0"

D39E    OUT TRIG

DB99    IN  PIT+1          ;Считывание счетчика

E7      RST 4                    ;Останов

Прочитать результат считывания путем просмотра содержимого аккумулятора.

б)"защелкивание" текущего значения с помощью записи в РУС таймера специальной команды без останова счета.

Самостоятельно составить и выполнить программу. Прочитать результат считывания в аккумуляторе. Повторить  каждую  программу  несколько  раз, фиксируя результаты считывания.

8.Формирование сигнала с программируемой частотой и скважностью.

Составьте программу по алгоритму:

1) программирование канала 1 в режиме 2 (генератор частоты),приняв N1=FF.

2) программирование канала 2 в режиме 1 (формирователь одиночного импульса) при N2=55.

3) запрограммировать триггер разрешения канала 1 в "1".

Выходной сигнал наблюдать с помощью осциллографа на контрольной точке KT4. Переключатель SA3.2 должен быть замкнут.

Изменив параметры  N1  и  N2 при условии N1 > N2, перезапустить программу. Измерить период и длительность выходных сигналов при минимально возможных N1 и N2. Расчитать частоту тактовых импульсов.

Литература.

1.Техническое описание УМПК - 80.