МГТУ им. Н. Э. Баумана

Хартов В.Я.

Микропроцессоры с микропрограммным управлением.

Методические указания к лабораторным работам
по курсу "Основы построения ЭВМ"

Москва 2004

Данный практикум предназначен для изучения процессорных элементов: блока обработки данных и  блока микропрограммного управления,  а также микропрограммирования операций в микропроцессорных системах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА «МИКРОТРЕНАЖЕР МТ1804» (МТ1804)

Назначение и структура

Устройство MT1804 предназначено дня изучения архитектуры процессора и основ микропрограммирования и выполнено на основе МПК серии KI804. Для работы устройства необходим источник питания постоянного тока напряжением +5 В 5% и максимальным током нагрузки не менее 2,5 А.

Структурная схема устройства приведена на рис.1. Функционально устройство делится на узел управления и операционный узел. Узел управления содержит: микросхему управления адресом микрокоманды KI804ВУ1, микропрограммную память объемом шестнадцать 32-разрядных слов на микросхемах К155РУ2, 32-разрядный регистр микрокоманд (МК) на микросхемах К1804ИР1, ПЗУ для управления выборкой следующего адреса объемом тридцать два байта на микросхеме K155PE3, внутренний тактовый генератор с частотой 1 МГц. Операционный узел содержит: БИС 4-хразрядной секции центрального процессора K1804BC1, мультиплексоры сдвига, регистр выходных данных, регистр состояния и мультиплексор флагов состояния.

Регистр МК, данных и регистр состояния имеют общую линию синхронизации от тактовых импульсов (ТИ). Запись информации в эти регистры происходит по положительному фронту (0/1) ТИ, т.е. в регистры записывается информация, представленная на входах этих регистров к моменту поступления ТИ. По этой причине установка признаков (флагов) в регистре состояния для последующего использования происходит на такт позже по сравнению c моментом их появления на выходах процессора. Выходные данные процессора Y записываются в выходной регистр данных также c задержкой на один такт.

Взаимодействие оператора c устройством осуществляется через органы управления и индикации. Устройство имеет переключатели режимов работы ЗАГРУЗКА - РАБОТА, ШАГ - АВТОМАТ, генератора тактовых импульсов ВНУТРЕННИЙ - ВНЕШНИЙ; переключатели для задания адреса ячейки микропрограммной памяти (АДРЕС), записываемого кода данных (ДАННЫЕ), для управления мультиплексорами (МУЛЬТИПЛЕКСОР); кнопки ПУСК и ЗАГРУЗКА.

Для контроля информации в MT1804 установлено 12 светодиодных индикаторов (3 секции по 4 индикатора в каждой): правая секция - для индикации содержимого адресуемой ячейки микропрограммной памяти, средняя - регистра МК, левая - для индикации данных на основных шинах устройства. Подключение выходов памяти, регистра МК и контрольных точек (шин) к светодиодам осуществляется потетрадно через мультиплексоры. В зависимости от номера, устанавливаемого на переключателях МУЛЬТИПЛЕКСОР, к индикаторам подключается определенная группа разрядов памяти, регистра МК (табл. I) или контрольных точек (табл. 2).

Таблица 1

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера разрядов | 31-28 | 27-24 | 23-20 | 19-16 | 15-12 | 11-8 | 7-4 | 3-0 |

Таблица 2

| Код | Индикаторы данных |  |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 2 | I | 0 |  |
| 000 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | Выходы К1804ВУ1 |
| 001 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | Выходы KI804BСI |
| 010 | С4 | OVR | F3 | Z | Флаги KI804BCI |
| 01l | С4* | CCE | /P | /G | *) |
| 100 | ST3 | ST2 | ST1 | ST0 | Выходы регистра состояния |
| 101 | PQ3 | PQ0 | PR3 | PR0 | Входы/выходы сдвига KI804BCI |
| 110 | Y3' | Y2' | Y1’ | YO’ | Выходы регистра выходных данных |
| III | YЗ | Y2 | Y1 | Y0 | То же |

C4 – выходной перенос счетчика МК К1804ВУ1;

CCE – выход мультиплексора флагов состояния;

/P, /G – инверсные сигналы генерации ускоренного переноса К1804ВС1.

2. Основные режимы работы МТ1804

Устройство МТ1804 может работать в режиме ЗАГРУЗКА для программирования микропрограммной памяти и в режиме РАБОТА для выполнения микропрограммы.

2.1 Для выполнения режима ЗАГРУЗКА необходимо:

а) переключатель режима установить в положение ЗАГРУЗКА,

б) переключателями АДРЕС набрать код адреса ячейки,

в) переключателями МУЛЬТИПЛЕКСОР установить двоичный номер тетрады,

г) переключателями ДАННЫЕ набрать код, записываемый в указанную тетраду ячейки,

д) нажав кнопку ЗАГРУЗКА, произвести запись,

е) для загрузки 32-разрядной ячейки памяти действия в)-д) повторить 8 раз.

Контроль записываемой информации осуществляется по показаниям светодиодов памяти.

2.2. Для запуска программы на микропрограммном уровне необходимо произвести начальную установку регистра МК (инициализацию), т.е. ввести в регистр МК микрокоманду со стартовым адресом программы. Для этого после загрузки всей программы на переключателях АДРЕС нужно установить значение стартового адреса и нажать кнопку ПУСК. При этом из памяти по указанному адресу будет выбрана микрокоманда, помещаемая в регистр МК, в чем можно убедиться с помощью индикаторов регистра МК.

2.3. Для дальнейшего выполнения программы переключатель режима следует перевести в положение РАБОТА. В шаговом режиме при однократном нажатия кнопки ПУСК выполняется одна микрокоманда, в автоматическом режиме - вся программа.

Работа № I. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОЦЕССОРА

Цель работа - изучение устройства МТ1804; изучение структуры, принципа действия и функций  процессорного элемента на примере KI804BCI; программирование и выполнение линейных микропрограмм.

Теоретическая часть

Функционирование процессора рассмотрим по структурной схеме (рис. 2). На схеме можно выделить четыре блока: внутренней памяти, арифметико - логический, регистра Q, управления. Блок внутренней памяти содержит: регистровое запоминающее устройство (РЗУ), имеющее шестнадцать 4-разрядннх регистров общего назначения (РОН); сдвигатель данных (СДА), позволяющий записывать в РЗУ информацию без сдвига и со сдвигом вправо или влево на один разряд; два регистра РгА и РгВ на выходе блока. Выбор регистров РЗУ как источников информации осуществляется по адресам на входах А и В. Информация из РОНов поступает на регистры РгА, РгВ по сигналу логической единицы (I) на тактовом входе Т. При сигнале логического нуля (0) эти регистры находятся в режиме хранения. Запись информации в регистр РЗУ возможна только по адресу В и происходит при поступлении сигнала 0 на вход Т.

Данные (F) с выхода АЛУ загружаются в РОН без сдвига или со сдвигом влево или вправо по схеме (рис. 3) в зависимости от кода управления на входах I8-6.

Арифметико-логический блок содержит арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее 8 операций над операндами R и S в зависимости от кода управления на входах I5-3 (табл. 3). Арифметические операции в АЛУ выполняются с учетом значения сигнала входного переноса CO в дополнительном коде. На выходах АЛУ формируются 4 флага (признака) результата: перенос из старшего разряда C4, переполнение OVR=C4C3, знак (или содержимое старшего разряда АЛУ) F3 и признак нулевого результата Z=1, если F=0. При выполнении логических операций С4 и OVR вычисляются иначе /см. [I]/. Кроме того, формируются сигналы генерации G и распространения P переноса из АЛУ, необходимые для организация ускоренного переноса в многоразрядной схеме, построенной из нескольких секций процессора.

Таблица 3

| I5-3 | Функция АЛУ (F ) |
| --- | --- |
| 000 | R+S+CO |
| 001 | S-R-1+CO |
| 010 | R-S-1+CO |
| 011 | R  S |
| 100 | R·S |
| 101 | R⋅S |
| 110 | R⊕S |
| 111 | R⊕S |

Источниками операндов R и S могут быть регистры РЗУ, внешняя шина данных D, выделенный регистр Q и шина "0". Выбор источников по входам R и S проводится с помощью селектора источника данных (СИД), управляемого кодом 12-0 (табл. 4). Результат операции (F) из АЛУ поступает на селектор выходных данных (CВД), на сдвигатель СДА и регистр Q . Приемник результата (адресуемый по адресу B регистр общего назначения в РЗУ, регистр Q или выходная шина Y) зависит от кода управления на входах I8-6 (табл. 5).

Таблица 4

| I2-0 | Источники операндов |  |
| --- | --- | --- |
|  | R | S |
| 000 | РОН(А) | PQ |
| 001 | РОН (А) | РОН (В) |
| 010 | 0 | PQ |
| 011 | 0 | РОН (В) |
| 100 | 0 | РОН (А) |
| 101 | D | РОН (А) |
| 110 | D | PQ |
| 111 | D | 0 |

Таблица 5

| I8-6 | Тип загрузки | Выход Y |
| --- | --- | --- |
| 000 | FPQ | F |
| 001 | Нет загрузки | F |
| 010 | FРОН(В) | A |
| 011 | FРОН(В) | F |
| 100 | F/2POH (B), Q/2PQ | F |
| 101 | F/2POH (B) | F |
| 110 | 2FPOH(B), 2QPQ | F |
| 111 | 2FPOH (B) | F |

Раздельное управление операциями в АЛУ и приемником результата позволяет реализовать в одной микрокоманде комбинированные операции: сложения-вычитания со сдвигом влево или вправо, логические операции со сдвигом влево или вправо и др. Для организации логического, циклического или арифметического сдвигов влево или вправо при одинарной или двойной длине операндов (рис. 4) необходимо управлять входами/выходами PR0, PR3, PQ0, PQ3 процессора. Это осуществляется путем соответствующей коммутации входов/выходов и линий сигналов логического 0 и F3 . Для этой цели в схеме (см. рис.I) используются мультиплексоры, установленные в цепи сдвигов. Управление мультиплексорами осуществляется 2-разрядным кодом (Ml, М0) микрокоманды, определяющим тип сдвига, и кодом I8-6, определяющим направление сдвига.

Блок регистра Q состоит из Q - регистра (PQ) и сдвигателя регистра (СДР), который осуществляет сдвиг содержимого PQ вправо или влево на один разряд.

Блок управления вырабатывает управляющие сигналы на остальные блоки процессора в зависимости от кода I8-0 на входах.

В устройстве МТ1801 применяются 32-разрядные микрокоманды. Формат микрокоманды показан в табл.6. В табл.7 приведены примеры программирования некоторых операций процессора KI804BCI. Незаполненные поля в микрокомандах обозначают несущественное значение их для данной операции. ХХХХ - исходные данные на шине D процессора, устанавливаемые через тетраду 0 регистра МК.

Порядок прохождения микропрограммы в устройстве рассмотрим на примере выполнения последовательности микрокоманд МК0, МК5, МК5, размещенных в памяти по адресам 0, 5 (табл.7). В табл.8 представлен процесс обработки микрокоманд, учитывающий действия оператора и свойства процессора. В таблице использованы следующие обозначения: значения тактового импульса ТИ, принимаемые в течение одного такта работы (0/1 - переход из 0 в I, I - уровень логической единицы, 0 - уровень логического нуля); - операция пересылки; (РОНО) - содержимое регистра общего назначения. В табл. 9 приведены наблюдаемые состояния шин после выполнения каждой микрокоманды.

Таблица 6

| Номер тетрады | Номер бита | Назначение бита | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 2 3 | D0 D1 D2 D3 | Данные для D-шины |
| 1 | 4 5 6 7 | B0 B1 B2 B3 | Адрес РОН на входах В |
| 2 | 8 9 10 11 | A0 A1 A2 A3 | Адрес РОН на входах А |
| 3 | 12 13 14 15 | I3 I4 I5 | Функция АЛУ |
|  |  | CO | Значение входного переноса в АЛУ |
| 4 | 16 17 18 | I0 I1 I2 | Указатель операндов в АЛУ |
|  | 19 | M0 | Нулевой бит управления мультиплексорами сдвига |
| 5 | 20 21 22 23 | I6 I7 I8 | Определение приемника результата операции |
|  |  | M1 | Первый бит управления мультиплексорами сдвига |
| 6 | 24 25 26 27 | CA0 CA1 CA2 CA3 | Управление выборкой адреса следующей микрокоманды |
| 7 | 28 29 30 31 | AR0 AR1 AR2 AR3 | Адрес перехода |

Таблица 7

| Адрес памяти | Номер тетрады |  |  |  |  |  |  | Операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7-6 | 5 | 4 | 3 | 2 | I | 0 |  |
|  | AR-CA | M1.I8-6 | M0.I2-0 | СО.I5-3 | A | B | D |  |
| 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |  | 011 001 ??? ??? ??? 0 101 ? ??? 1 110 ? ??? 011 ??? 0 101 ? ??? | 111 011 ??? ??? ??? 0 011 ? ??? 0 011 ? ??? 011 ??? 0 011 ? ??? | 011 011 ??? ??? ??? 011 ??? 011 ??? I 000 ? ??? 1 000 ? ??? |  | 0000 0000 0000 ???? 0000 ???? 0000 ???? 0000 ???? | XXXX | Загрузка РОН 0 Чтение РОН 0 Загрузка PQ Чтение PQ Установка 0 в PQ Сдвиг POH 0 вправо Сдвиг POH 0 влево Двойной сдвиг влево Двойной сдвиг вправо POH 0+1РОН 0 POH 0-1POH 0 Сложение со сдвигом вправо Сложение со сдвигом влево |

Таблица 8

| Пуск по адресу | ТИ | Выполняемая операция |
| --- | --- | --- |
| АО | 0/1 1 0 | МК0РгМК (занесение МК0 в регистр МК) F =D Y (на выходе МП значение D ) F= D POH 0- (загрузка D в РОН 0) |
| A5 | 0/1 1 0 | MK5РгМК F = (POH 0)Y F/2 = D/2 POH 0 |
| А5 | 0/1 1 0 | MK5РгМК F = (POH 0)Y F/2 = D/4 POH 0 |

Таблица 9

| Пуск по адресу | Вых. Y K1804BCI | Флаги | Вых. Рг данных | Вых. Рг сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C4 OVR F3 Z |  |  |
| А0 А5 А5 А5 | 0110 0110 0011 0001 | ?? 00 ?? 00 ?? 00 ?? 00 | ХXXX 0110 0110 0011 | - - - - |

Задание для самостоятельной подготовки

1. Ознакомьтесь с описанием и основными режимами работы устройства МТ1804, способами контроля информации в МТ1804. Изучите структуру 4-хразрядной секции процессора К1804ВС1 и выполняемые ею функции по таблицам 3, 4, 5.

2. Запрограммируйте неопределенные поля микрокоманд в табл.7 для выполнения всех указанных операций. Подготовьте в форме табл.8,9 описание заданной преподавателем последовательности операций из таблицы вариантов.

3. Составьте микропрограммы для решения заданий п. 5 (см. порядок выполнения работы).

Порядок выполнения работы

1. Изучить конструкцию устройства. Найти основные блоки узла управления и операционного узла.

2. Подключить к клеммам XР1 источник питания напряжением +5 В и нагрузочной способностью не менее 2,5 А. Установить переключатель генератора тактовых импульсов в положение ВНУТРЕННИЙ, переключатели режима в положение ЗАГРУЗКА и ШАГ.

Внимание! При выключении источника питания содержимое микропрограммной памяти не сохраняется.

3. Загрузить в память все микрокоманды из табл. 7, доопределив  биты полей, помеченные знаком ‘?”.

Выполнить заданную последовательность МК из таблицы вариантов, в которой именами А0, А1 и т.д. обозначены адреса МК  из табл.7,  D0, DQ – значения операндов для регистров РОН0 и РQ соответственно.

Таблица вариантов.

| N вар. | Последовательность МК | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | А0.А1.А6.А6.А5.А9.А11.А1 | D0=0101 |
| 2 | А0.А2.А8.А7.А8.А11.А1.А3 | D0=0010 DQ=1101 |
| 3 | А0.А6.А5.А6.А4.А8.А1.А3 | D0=0011 |
| 4 | А0.А10.А11.А12.А12.А6.А1 | D0=0100 |
| 5 | А0.А2.А12.А7.А8.А10.А1.А3 | D0=0101 DQ=1010 |
| 6 | А0.А6.А12.А5.А5.А6.А9.А1 | D0=0110 |
| 7 | А0.А4.А12.А8.А8.А10.А11.А1.А3. | D0=0111 |
| 8 | А0.А2.А7.А7.А8.А12.А10.А1.А3 | D0=1000 DQ=0111 |
| 9 | А0.А4.А10.А12.А12.А8.А1.А3 | D0=1001 |
| 10 | А0.А2.А8.А7.А7.А10.А1.А3 | D0=1010 |
| 11 | А0.А6.А6.А5.А12.А10.А1 | D0=1011 |
| 12 | А0.А2.А7.А7.А8.А10.А12.А1.А3 | D0=1100 DQ=0011 |

Исполнение микрокоманд осуществить, адресуя их с переключателей адреса в режиме ЗАГРУЗКА и нажимая кнопку ПУСК. После выполнения каждой МК наблюдать на индикаторах состояния выходов Y и флаги процессора, выходов регистров данных и состояния. (Для вывода контрольных точек используйте установки мультиплексора из табл.2.) Результаты записать в виде табл. 9, сравнивая их с ожидаемыми. Объяснить полученные результаты.

4. Проверить при многократном исполнении действие остальных микрокоманд из табл. 7, предварительно очистив регистр Q.

5. Разработать и выполнить микропрограммы, обеспечивающие:

а) обнуление регистров  РОНi  и РQ;

б) обмен содержимым регистров РОНi  и РОНj , РОНi  и PQ;

в) образование дополнения до 2^n (n – количество разрядов, равное 4). Исходным операндом является любое положительное число от 0 до +7, поступающее на вход по шине D. Для преобразования использовать операцию вычитания. Результат сохранить в регистре РОН1.

г) выполнить обратное преобразование содержимого РОН1, поместив результат в регистр PQ. Отметить значения чисел с учетом знака (+ или -), сохраненные в регистрах.

д) выполнить логический сдвиг двойной длины вправо с записью 0 в старший разряд, применив либо циклический сдвиг вправо двойной длины, либо арифметический сдвиг вправо. Обратите внимание, что в зависимости от выбранного сдвига и способа размещения операнда старшим битом операнда может оказаться  разряд R3 или Q3 (рис.4).

Содержание отчета

В отчет должны входить: структурная схема и таблицы функций управления процессорного элемента; описание выполнения заданной последовательности микрокоманд; микропрограммы и результаты наблюдений в виде таблиц.

Работа № 2. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (БМУ).
ПЕРЕХОДЫ В МИКРОПРОГРАММАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКА

Цель работы - изучение структуры и функций БМУ К1804ВУ1, способа управления узлами БМУ с помощью микрокоманды; исследование функций перехода с использованием стека.

Теоретическая часть

Управление выборкой следующей микрокоманды из микропрограммной памяти осуществляется с помощью блока микропрограммного управления, который на схеме (см. рис. I) представлен узлами:

БИС управления адресом микрокоманды К1804ВУ1, микропрограммная память, регистр микрокоманды, ПЗУ для управления выборкой следующего адреса. В составе микрокоманды, выбираемой из памяти на регистр МК, имеются два поля AR (тетрада 7) и СА (тетрада 6), используемые для управления БИС К1804ВУ1. 4-разрядный код функции перехода СA и сигнал с выхода мультиплексора флагов состояния поступают на адресные входы ПЗУ. На выходах ПЗУ вырабатываются сигналы управления БИС К1804ВУ1, необходимые для реализации заданной функции перехода. Код адреса перехода AR из памяти поступает непосредственно на R -входы БИС К1804ВУ1. Чтобы уяснить значения сигналов на выходах ПЗУ, необходимых для управления БИС К1804ВУ1, обратимся к структурной схеме БИС (рис. 5), Схема содержит: регистр адреса (РгА), на входы которого R поступает адрес с выходов памяти; счетчик микрокоманд (СМК), состоящий из схемы приращения - инкрементора - и регистра (Рг СМК); стек, состоящий из 4   регистров накопителя, указателя стека и схема записи/считывания; мультиплексор, с помощью которого выбирается источник адреса следующей микрокоманды. Источником адреса могут быть регистр адреса, счетчик микрокоманд, стек или Q -шина адреса, подключенная в устройстве МТ1804 к переключателям адреса (см. рис. I).Выбор источника адреса осуществляется в зависимости от значений управляющих сигналов на входах мультиплексора SO, S1 (табл. 10). Выходы мультиплексора соединены с четырьмя двухвходовыми элементами ИЛИ, позволяющими модифицировать выбранный адрес с помощью маски, подаваемой на входы OR . При наличии I в i -м разряде маски адрес может быть изменен на 2i (в устройстве на входы OR из ПЗУ поступает 0). С выходов ИЛИ код адреса поступает на элементы И, управляемые сигналом ZA Адрес выводится на выходы Y через трехстабильные буферы, управляемые сигналом OE (в устройстве MTI804 ZA=1,OE=0, что обеспечивает постоянную выдачу адреса на шину Y ). Инкрементор счетчика микрокоманд увеличивает текущий адрес Y на I, если сигнал СО = I (в МТ1804 на входе СО постоянно действует сигнал I). Запись нового адреса в РгСМК происходит по положительному фронту тактового импульса на входе Т. По положительному фронту Т-импульса и сигналу разрешения RE=0 происходит запись адреса в РгА (в MTI804 на входе RE=0 постоянно действует 0).

Таблица 10

| S1 | S0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | СМК |
| 0 | 1 | РгА |
| 1 | 0 | Стек |
| I | I | D |

Таблица 11

| FE | PUP | Операция |
| --- | --- | --- |
| 1 0 0 | Х 1 0 | Стек отключен PUSH: содержимое СМК загружается в стек POP: циклический сдвиг содержимого стека |

Стек БИС KI804ВУ1 используется для временного хранения адресов со счетчика микрокоманд. Адрес, записанный в стек последним, извлекается из него первым. Операции со стеком определяются сигналами управления, действующими на входах FE, РUР (табл. 11). Обращение к ячейкам накопителя стека осуществляется через указатель стека (УС), выполненный на основе 2-разрядного реверсивного счетчика. При выполнении операции PUSH (загрузка в стек) по фронту Т-импульса происходит увеличение на I содержимого УС и запись содержимого СМК в стек при Т = 0. При выполнении операции POP (выборка из стека) источником адреса, поступающим на выход стека, является верхняя ячейка стека, определяемая содержимым указателя стека. После выборки содержимое УС уменьшается на I, что приводит к изменению статуса верхней ячейки отека. Внешне это воспринимается как циклический сдвиг содержимого стека. Состояния указателя стека до и после выполнения операций PUSH и POP:

| УС до/после операции PUSH | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УС до/после операции POP | 0/3 | 1/0 | 2/1 | 3/2 |

Здесь 0, 1, 2, 3 - номера ячеек накопителя стека. При сигнале FE=1 изменения содержимого УС не происходит, считывание информации осуществляется из верхней ячейки отека.

Основное назначение стека - сохранение адреса основной программы при переходе к подпрограмме. Автоматическое запоминание и восстановление адреса основной программы происходит благодаря программированию в ПЗУ операций PUSH и POP соответственно при переходе и возврате из подпрограммы, а также программированию сигналов на управляющих входах S0,S1. В табл. 12 приведены коды, программируемые в ПЗУ в зависимости от функций перехода. Кроме кодов управления, подаваемых на входы БИС К1804ВУ1, на выходе ПЗУ вырабатывается бит управления регистром состояния (флагов), запрещающий запись флагов в регистр  при значении 1.

Автоматическое сохранение и восстановление адреса при обращении и выхода из подпрограммы позволяют сделать подпрограммы вложенными, т.е. осуществить вызов одной подпрограммы из другой. Уровень вложенности микропрограмм определяется размером стека (для БИС К1804ВУ1 не превышает 4). Функция "условный переход к подпрограмме» (в табл. 12 код СА = 0100) позволяет перейти к подпрограмме по значению разряда Z регистра состояния (по F0).

В устройстве МТ1804 стек может быть использован для организации циклического выполнения участка программы. Для этого перед началом цикла в один из внутренних регистров процессора загружается число повторений k. После выполнения циклической части программы это число уменьшается на единицу и затем осуществляется проверка конца цикла с помощью микрокоманды "окончить цикл и вытолкнуть из стека, если F=0".

Таблица 12

| Функция перехода | Входы ПЗУ |  | Выходной код ПЗУ |  |  | Операции в БМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код СА | Флаг | S1 .SO | FE PUP | Рг ST |  |
| Переход на следующий адрес (продолжить) | 0010 | Х | 0 0 | 1 X | 0 | СМКY |
| Безусловный переход на адрес из РгМК | 0001 | X | 0 I | I X | 0 | РгАY |
| Переход на адрес из РгМК, если F=0*) | 1100 1100 | 0 1 | 0 0 0 1 | I X 1 X | 1 1 | CMKY РгАY |
| Переход на адрес из РгМК, если F0 | 0000 0000 | 0 1 | 0 I 0 0 | 1 X 1 X | I 1 | РгАY CMKY |
| Загрузить в стек (и продолжить) | 1001 | X | 0 0 | 0 1 | 0 | СМК—Y,PUSH |
| Вытолкнуть в стек (и продолжить) | 1010 | X | 0 0 | 0 0 | 0 | СМКY’,POP |
| Переход по стеку | 0111 | X | 1 0 | I X | 0 | СТЕКY |
| Окончить цикл и вытолкнуть из стека, если F=0 **) | 1000 1000 | 0 1 | I 0 0 0 | I Х 0 0 | 1 1 | СТЕКY СМКY,POP |
| Переход по адресу вектора (на переключателях адреса) | 0011 | Х | 1 1 | 1 Х | 0 | DY |
| Переход к подпрограмме | 0101 | Х | 0 I | 0 1 | 0 | РгАY, PUSH |
| Переход к подпрограмме, если F0 | 0100 0100 | 0 1 | 0 1 0 0 | 0 1 1 X | 1 1 | РгАY, PUSH CMKY |
| Возврат из подпрограммы | 0110 | Х | 1 0 | 0 0 | 0 | СТЕКY, POP |

*) Аналогичные операции перехода по адресу из Рг.МК, если F3=1 (CA=1101), OVR=1 (CA=1110), C4=1 (CA=1111)

**) Аналогичная операция по условию C4=1 (СА = 1011).

Если F0, через стек происходит возврат к началу циклического участка программы, в противном случае выбирается следующий адрес из счетчика микрокоманд.

Наряду с описанными функциями перехода в табл. 12 приведены коды функций перехода по условиям и др. В табл. 13 приведены две программы переходов с использованием стека: программа I реализует цикл с бесконечным числом повторений, программа 2 - работу с обращением к подпрограмме, размещенной в ячейках 12, 13. Рассмотрим подробнее работу БМУ при выполнении программы 2. В табл. 14 приведена диаграмма состояний регистров БМУ и сигналов управления на входах и выходах БИС К1804ВУ1. В такте ТО выполняется микрокоманда МКО с адресом 0:S0 =S1=0, поэтому на выход Y БИС из счетчика микрокоманд поступает адрес I и из памяти извлекается микрокоманда "переход к подпрограмме" (JSR12), адресная часть которой AR = 12 поступает на входы R..  В такте TI эта команда принимается в РгМК, а адрес 12 - в РгА. На входах БИС устанавливаются сигналы для выполнения перехода и сохранения адреса возврата в стеке. Адрес 12 передается из РгА на выход Y и по нему выбирается первая микрокоманда подпрограммы МК12. В такте Т2  МК12 загружается в РгМК, адрес возврата 2 -в стек, а адрес (12+1) = 13 - в СМК. Из СМК под действием сигналов SO=S/=0 адрес 13 поступает по шине Y на вход памяти, из которой считывается микрокоманда "возврат из подпрограммы" (RTS). В такте ТЗ на входах БИС устанавливаются сигналы для выполнения возврата из подпрограммы. Из стека на выход Y поступает адрес возврата 2, и из памяти выбирается ; МК2 основной программы. В такте Т4 микрокоманда MK2 заносится в РгМК, происходит циклический сдвиг содержимого стека, в результате чего адрес 2 выталкивается. а адрес 3 записывается в СМК. Содержимое СМК поступает на выход Y , и из памяти выбирается микрокоманда безусловного перехода по адресу 0 (JP0 ). Адрес 0 поступает на R -входы. В такте Т5 "JР0”  записывается в РгМК, адрес 0-в РгА и под действием сигналов SO = I, S1 =0 содержимое РгА передается на выход Y для выборки микрокоманды MK0. Далее цикл работы БМУ повторяется.

Задание для самостоятельной подготовки

1. Изучите структуру БМУ, назначение его узлов и сигналов управления.

2. По табл. 12 изучите функции переходов в БМУ МТ1804.

3. Разработайте программу с обращением к подпрограмме из подпрограммы. Постройте диаграмму состояний БМУ в форме табл. 14, приняв уровень вложенности подпрограмм, равным 2.

4. Изучите программу, представленную в символической записи функций перехода на рис. 6, где числами обозначены адреса ячеек. Составьте диаграмму состояний стека при работе программы. Подготовьте программу для выполнения в МТ1804.

рис. 6

Порядок выполнения работы

1. Загрузить в память (в тетрады 6, 7) программу, обеспечивающую выполнение 3 групп микрокоманд по адресам A0, A1), (A4, A5), (A14, A15)  с остановом по адресу A15. Выполнить начальную установку регистра МК. Перевести переключатель режима в положение РАБОТА. Установить переключатели МУЛЬТИПЛЕКСОР в положение 0 для индикации выходной шины адреса Y БИС К1804ВУ1. Нажимая кнопку ПУСК, проверить последовательность адресов, выводимых на шину Y .

2. Проверить работу программы I из табл. 13, фиксируя последовательность адресов на шине Y. Изменить программу, обеспечив выход из цикла по условию.

3. В табл.15 приведен пример процедуры ветвления  на 4 направления по признакам операций C4 и Z с возможными путями перехода по адресам А4,А6,А7,А8. Составить микропрограмму по данному описанию.

Таблица 15

| Адрес МК | Операция в БМУ | Операция в АЛУ |
| --- | --- | --- |
| А0 | Продолжить | Загрузить в РОН0 D=0111 |
| А1 | Продолжить | (РОН0):=(РОН0)+1001 |
| А2 | Перейти по С4 на А5 | (РОН0):=(РОН0)+0101 |
| А3 | Перейти по Z на А8 | Нет загрузки |
| А4 | Перейти на А4 | Нет загрузки |
| А5 | Перейти по Z на А7 | Нет загрузки |
| А6 | Перейти на А6 | Нет загрузки |
| А7 | Перейти на А7 | Нет загрузки |
| А8 | Перейти на А8 |  |

Загрузить программу и выполнить ее по шагам, отмечая значения признаков (флагов) на выходах процессорного элемента, регистра состояния и на выходе мультиплексора ССЕ (рис.1). Определить конечный адрес перехода для заданных значений данных. Объяснить наблюдения, используя расшифровку функций управления из табл.12.

Изменить в программе данные и условия переходов, проверяя в точках ветвления программы другие признаки (коды функций условных переходов приведены в табл.12 и примечании к ней). Объяснить наблюдаемые результаты.

4.Выполнить программы, разработанные по п.п. 3,4 задания для самостоятельной подготовки, сравнивая наблюдаемые результаты с ожидаемыми.

Содержание отчета

В отчет должны входить: структурная схема БМУ; таблица функций перехода; диаграмма состояний БМУ при выполнении вложенных подпрограмм; таблицы с разработанными программами; результаты наблюдений в виде табл. 13.