Лабораторная работа №3

МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Цель работы:

изучение способов представления чисел в микроЭВМ и алгоритмов арифметических операций;

микропрограммирование операций в системе микрофункций процессора К1804ВС1.

Основные положения.

Представление чисел в микроЭВМ.

Отрицательные числа обычно представляют в виде дополнений до основания системы счисления. При операциях над числами в микроЭВМ обычно полагают, что числа имеют следующий вид:

D = dn-1dn-2…d1d0

то есть точка находится справа и числа являются целыми.

В общем случае дополнение любого n – разрядного числа D до основания b системы счисления можно получить путем вычитания bn-D. Если D находится в пределах от 1 до bn –1, то при вычитании получается другое число в тех же пределах. Если D=0, то результат вычитания равен bn и имеет вид 100..0 при общем числе разрядов, равном  (n+1). Отбросив цифру старшего разряда, получим 0. Следовательно, в системе представления чисел дополнением до основания системы счисления существует только одно представление 0.

В десятичной системе счисления  дополнение до основания есть дополнение до десяти, которое можно получить путем вычитания n – разрядного числа из 10n.	/Пример. Десятичное число А = 1849. Дополнение до десяти [А]доп = 10000-А= 8151/.

Для двоичных чисел дополнение до основания системы счисления называется дополнением до двух. В системе представления дополнением до двух, или в дополнительном коде, число является положительным, если значение старшего разряда dn-1 = 0, и отрицательным, если dn-1 = 1. Десятичный эквивалент двоичного числа, представленного дополнением до двух, вычисляется так же, как и для числа без знака, за исключением того, что вес старшего разряда равен – 2(n-1), а не +2(n-1). Представляемые числа находятся в диапазоне от – 2(n-1) до  +2(n-1)–1.

В системе представления чисел неполным дополнением до основания дополнение n – разрядного числа D получается путем вычитания bn-1-D. Для двоичных чисел неполное дополнение называется дополнение до единицы или обратным кодом. При вычислении десятичного эквивалента числа, записанного как дополнение до единицы, старшему разряду приписывается вес – (2(n-1) – 1), а не –2(n-1). Представляемые числа находятся в диапазоне от – (2(n-1) – 1)  до + (2(n-1) – 1). Нуль имеет два представления - положительный нуль (00..00) и отрицательный нуль (11..11).Представления положительных чисел  в системах с дополнением до единицы и до двух совпадают, тогда как представления отрицательных чисел отличаются на 1.

Сложение и вычитание чисел в дополнительном коде.

Графическое представление 4–разрядных двоичных чисел в дополнительном коде приведено на рис.1. Сложение с положительными числами легко интерпретировать, перемещая указатель по часовой стрелке на + n позиций; вычитание  (-n), перемещая указатель против часовой стрелки, или перемещая по часовой стрелке на  (16–n) позиций, что равносильно замене вычитания сложением с дополнением числа  до двух. Если при сложении получают результат, который выходит за пределы диапазона представляемых чисел, то имеет место переполнение.

Правило выявления переполнения. При сложении переполнение происходит только в том случае, если слагаемые имеют одинаковые знаки, а знак суммы отличается от знака слагаемых. Правило переполнения можно сформулировать иначе, используя понятие переносов, возникающих при сложении. Переполнение возникает, если значения переносов в знаковый разряд и из знакового разряда различны. Из анализа рис.1 следует, что переполнение возникает при сложении в случае, если указатель перейдет границу между позициями +7 и –8.

Числа в дополнительном коде складываются и вычитаются так же, как числа без знака той же длины. Поэтому для выполнения операций над числами обоих типов необходим всего один тип команды сложения или вычитания. Различие заключается лишь в том, что результаты операций интерпретируются по-разному в зависимости от того, какими числами оперирует ЭВМ: числами со знаком (то есть от –8 до +7) или без знака (от 0   до 15).

На рис.2 приведено графическое представление 4–разрядных двоичных чисел без знака. Из него видно, что двоичные кодовые комбинации занимают те же позиции, что и на рис.1, а сложение и вычитание можно осуществить, перемещая указатель на n позиций в том или ином направлении. При сложении чисел без знака результат выходит за пределы диапазона представления при переходе границы между 15 и 0. В этом случае говорят о возникновении переноса из старшего разряда. При вычитании чисел без знака результат выходит за пределы диапазона при переходе границы между 0 и 15. В этом случае возникает заем. Но так как вычитание n  можно заменить сложением с дополнительным кодом числа n, равным (16 – n), то заем возникает при отсутствии переноса.

Рис. 1

Рис. 2

Умножение чисел без знака.

На практике большое распространение имеют методы умножения путем сложения ряда сдвинутых относительно друг друга множимых, с учетом цифр множителя. Один из алгоритмов умножения, начиная с младших разрядов множителя, приведен на рис.3. Этот алгоритм может быть использован для получения произведения двух двоичных чисел без знака. Количество итераций умножения N определяется числом разрядов множителя. Поскольку в процессе умножения на каждой итерации осуществляется сдвиг множителя В на 1 разряд вправо, на место освобождаемых разрядов можно записать выталкиваемые при сдвиге вправо разряды произведения П. При использовании n – разрядного сумматора или АЛУ исходные двоичные числа без знака не должны выходить за пределы диапазона от 1 до 2(n-1) -1.

Рис. 3

Деление чисел  без знака.

Для типичного алгоритма деления делимым является двойное слово, а делителем – одинарное; частное и остаток получаются в виде одинарных слов. Если при выполнении такого деления окажется, что делитель равен 0 , или для представления частного потребуется более одного слова, то происходит переполнение. Последнее имеет место в том случае, если делитель больше или равен старшего слова делимого. При построении итерационного алгоритма деления используют либо метод с восстановлением, либо метод без восстановления остатка.

Алгоритм деления без восстановления остатка представляет собой итерационную процедуру, на каждой итерации которой производится либо вычитание делителя, заменяемое сложением с  дополнительным кодом, либо прибавление, в зависимости от знака остатка, полученного на предыдущей итерации деления. Если полученный остаток больше 0, при очередной итерации деления производится вычитание делителя; если остаток меньше 0, производится прибавление делителя. Перед каждым вычитанием (или сложением) производят удвоение остатка путем сдвига влево. На начальной итерации деления делимое сдвигается на 1 разряд влево.

По алгоритму с восстановлением остатка на каждой итерации при получении отрицательного остатка  после вычитания делителя восстанавливается предыдущее значение остатка путем сложения с делителем.

Ниже приведен пример деления 8 – разрядного числа А на 4–разрядное число В      (С = с4с3с2с1 – частное, Р – перенос), выполненный по алгоритму без восстановления остатка.

А = 19 = 0001 00112

В =  4  = 01002                      [В]доп   =  11002

### ‘P’     0001  0011          ; делимое А

0010  0110          ; сдвиг А влево

1100                    ; вычитание В

0       1110                    ; s1 – 1-ый остаток

0          ; с4 =  0 Определение разряда частного

1100  1100             ; s1c

0100                     ; прибавление В

1	   0000                     ; s2 – 2-ой остаток

1         ; с3 = 1

0001 1001               ; s2c

1100                     ; вычитание В

0     1101                     ; s3 – 3-й остаток

0          ; с2 = 0

1011  0010             ; s3c

0100                     ; прибавление В

0     1111                     ; s4 – 4-й остаток

0         ; с1 = 0

0100          ;частное

0100                    ; прибавление В для получения остатка

0011                    ; остаток

# Задание для самостоятельной подготовки

1. Написать пример умножения 4-разрядных сомножителей, начиная со старших (младших) разрядов множителя применительно к намеченным для использования ресурсам процессора (трассировку состояний регистров по ходу исполнения программы).

2. Написать пример деления по алгоритму с восстановлением остатка.

3. Составить схемы алгоритмов и подготовить микропрограммы по всем пунктам работы.

#### Порядок выполнения работы

- Выполнить операции сложения и вычитания двух 4 – разрядных чисел со знаком и без знака. Привести примеры образования признаков переноса, заема, переполнения и нуля.

- Разработать и выполнить микропрограммы сложения и вычитания 8 – разрядных чисел без знака и со знаком, представляя отрицательные числа в дополнительном коде.

- Разработать и выполнить в автоматическом режиме микропрограмму умножения  4-разрядных сомножителей без знака.

- Разработать и выполнить микропрограмму деления чисел без знака с восстановлением остатка при условии, что делитель больше 0 и его значение не вызовет переполнения.

- Составить отчет. Отчет должен содержать: схемы алгоритмов, микропрограммы, примеры арифметических операций, таблицы с результатами наблюдений.

Вопросы для самопроверки.

- Сколько различных кодовых комбинаций флагов C4,OVR,F3,Z можно получить при сложении разных 4-разрядных операндов?

- Какой из алгоритмов умножения (со старших или с младших) разрядов множителя удобнее программировать в устройстве МТ1804?

- Возможно ли образование переноса из АЛУ при добавлении очередного частичного произведения А*bi

- Как определить признаки результата при сложении/вычитании 8-разрядных операндов?