- Лабораторная работа №1

Определение параметров n-мерных коммутационных структур ВС типа циркулянтных

Цель работы: ознакомление с коммутационными структурами типа циркулянтных, методов оценок их параметров и вычислений таблиц значений этих параметров для различных конфигураций этих циркулянт.

- Теоретическая часть

В настоящее время в индустрии ВС получили широкое распространение коммутационные структуры (КС) типа циркулянтнтых . Эти структуры традиционно представляются Dn-графами, каждый из которых описывается в виде:

где N – число вершин в графе, вершины нумеруются от 0 до N-1,

q1,…, qn – множество образующих чисел таких, что  и множество {N,q1,…,qn} имеет наибольший общий делитель, равный 1, n – размерность графа.

Вершина i соединяется ребрами с вершинами

i±q1)(modN,...,(i±qn)(modN).

Пример циркулянты, представленной в виде двумерной матрицы или хордового кольца показан на рис. 1 для {7,1,3}.

Рис. 1. Пример циркулянты {7,1,3}, изображенной в виде двумерной матрицы (а) и хордового кольца (б).

Одним из важных параметров коммутационных структур является диаметр d и средний диаметр КС, определяющие временные задержки при обмене информацией между процессорами в КС.

- Диаметр d – это максимальное расстояние, определяемое как

,

где dij – расстояние между вершинами i, j рассматриваемой КС. Расстояние dij согласно [А.П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Бельский «Дискретная математика для инженеров»] есть минимальная длина простой цепи между вершинами i, j, где длина измеряется в количестве ребер между вершинами i, j. Например, на рис. 1(а) длины между вершинами (0,5) есть 3 ((0,1),(1,2),(2,5)), 2 ((0,1),(1,5)), 2 ((0,4),(4,5)), 3 ((0,3),(3,4),(4,5)), 3 ((0,3),(3,6),(6,5)), 2 ((0,6,),(6,5,)) и др., длина которых больше 3-х. Следовательно, расстояние dij равно 2.

- Средний диаметр  определяется как

где p – расстояние от текущей вершины до выделенной (произвольной), np – число вершин, находящихся на расстоянии p от выделенной.

- Вопросы для самопроверки

1. Каким образом структура КС влияет на скорость работы ВС?

2. Чем отличается расстояние между вершинами от длины простой цепи?

3. Что такое циркулянта и каким образом она определяется?

4. Дайте определение диаметра КС и среднего диаметра.

5. Чем отличается изображение циркулянты в виде двумерной матрицы от хордового кольца?

- Задание на лабораторную работу

1. Для заданного набора циркулянт определить диаметр и средний диаметр с помощью разработанной программы.

2. Включить разработанную программу в состав  разрабатываемого программного комплекса, обеспечивающего выполнение последующих лабораторных работ.